МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное бюджетное образовательное учреждение

Высшего образования «Вятский государственный университет»

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчет по лабораторной работе №1

«СИСТЕМА КОМАНД МИКРОПРОЦЕССОРА X86»

Вариант 8

| Выполнил: | студент группы ИНБб-3301-02-00 |  | Кузнецов И.А. |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | преподаватель кафедры РЭС |  | Земцов М.А. |

Киров 2026

Цель работы: изучение системы команд и способов адресации

микропроцессоров с архитектурой x86.

Выполнение индивидуального задания:

Напишите программу на Ассемблере, которая реализует выражение

в соответствии с вариантом. Определите, происходит ли

переполнение при вычислении выражения.

| 8 вариант | X = 8 Y = -7 Z = -81 | Вычислить M=(Z’+X*Y)xor(X + Y) , где Z' – получено в результате циклического сдвига на 3 бита влево Z |
| --- | --- | --- |

Полный программный код:

.686

.model flat, stdcall

.stack 100h

.data

X       DW   8          ; X = 8

Y       DW   -7         ; Y = -7

Z       DW   -81        ; Z = -81

Z_prime DW   ?          ; переменная для хранения Z' (результат сдвига)

M       DW   ?          ; результат выражения

.code

ExitProcess PROTO STDCALL :DWORD

Start:

1. Вычисление Z' = циклический сдвиг Z влево на 3 бита

mov     ax, Z           ; загружаем Z в AX

rol     ax, 3           ; циклический сдвиг влево на 3 бита

mov     Z_prime, ax     ; сохраняем Z'

2. Вычисление X * Y (знаковое умножение) ===

mov     ax, X           ; первый операнд в AX

imul    Y               ; DX:AX = AX * Y (Y в памяти)

mov     bx, ax          ; сохраняем младшее слово результата (X*Y) в BX

3. Вычисление Z' + X*Y ===

mov     ax, Z_prime     ; AX = Z'

add     ax, bx          ; AX = Z' + X*Y

mov     cx, ax          ; сохраняем результат в CX

4. Вычисление X + Y

mov     ax, X           ; AX = X

add     ax, Y           ; AX = X + Y

5. Вычисление M = (Z' + X*Y) xor (X + Y)

xor     cx, ax          ; CX = результат XOR

mov     M, cx           ; сохраняем в M

Завершение программы

invoke  ExitProcess, 0

END Start

Рисунок 1 – контрольные значения после выполнения программы

Рисунок 2 – регистры после выполнения программы

Ожидаемые значения были рассчитаны вручную: X = 8 (0008h), Y = –7 (FFF9h), Z = –81 (FFAFh). После циклического сдвига влево на 3 бита Z' = –641 (FD7Fh).

Произведение X·Y = –56 (FFC8h). Сумма Z' + X·Y = –697 (FD47h). X + Y = 1 (0001h). Результат M = (FD47h xor 0001h) = FD46h, что соответствует –698.

В отладчике были получены следующие значения переменных после завершения программы: X = 8, Y = 65529 (FFF9h в беззнаковом представлении), Z = 65455 (FFAFh), Z_new (Z_prime) = 64895 (FD7Fh), M = 64838 (FD46h).

Регистр AX после вычисления X+Y равен 1, регистр CX содержит окончательный результат 64838. Все значения совпадают с ожидаемыми.

При выполнении операций флаги CF и OF не устанавливались, что свидетельствует об отсутствии переполнения в 16-разрядной знаковой арифметике.

Таким образом, программа работает корректно и не использует явных операций со стеком, за исключением обязательного вызова ExitProcess, требующего наличия стека для работы Windows-приложения.

В ходе работы изучены команды пересылки (mov), знакового умножения (imul), сложения (add), циклического сдвига (rol), исключающего ИЛИ (xor), а также способы адресации и работа с регистрами.

Вывод: в ходе работы изучены команды пересылки (mov), знакового умножения (imul), сложения (add), циклического сдвига (rol), исключающего ИЛИ (xor), а также способы адресации и работа с регистрами.