МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное бюджетное образовательное учреждение

Высшего образования «Вятский государственный университет»

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчёт по лабораторной работе №2:

Принципы выполнения команд ветвления, организация циклов и подпрограмм

Дисциплина:

«Аппаратные средства вычислительной техники»

Вариант 8

| Выполнил: | студент группы ИНБб-3301-01-00 |  | И.А. Кузнецов |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  | М.А. Земцов |

Киров 2026

Цель работы: изучение принципов выполнения команд ветвления, организации циклов и подпрограмм микропроцессоров с архитектурой x86.

Рисунок 1 – Вариант задания

.686

.model flat,stdcall

.stack 100h

ExitProcess PROTO STDCALL :DWORD

.data

X dw 2231h

Y dw 48B3h

Z dw 6BB8h

L dw ?              ; результат L = F291 - (X+Y+Z)

M dw ?              ; промежуточное значение M = L/2 + (X&Y)

R dw ?              ; результат вычислений

.code

Start:

;  Вычисление L = F291 - (X+Y+Z)

mov ax, X

add ax, Y               ; AX = X + Y

add ax, Z               ; AX = X + Y + Z

mov bx, 0F291h          ; константа F291h

sub bx, ax              ; BX = F291 - (X+Y+Z) = L

mov L, bx               ; сохраняем L

;Вычисление M = L/2 + (X & Y)

mov ax, L

shr ax, 1               ; AX = L/2 (логический сдвиг вправо = деление на 2)

mov cx, X

and cx, Y               ; CX = X & Y

add ax, cx              ; AX = L/2 + (X & Y) = M

mov M, ax               ; сохраняем M

;  Сравнение M с 99Fh для выбора подпрограммы

mov ax, M

cmp ax, 099Fh           ; сравнение с 99Fh

jb  call_Proc1          ; если M < 99Fh (беззнаковое) -> подпрограмма 1 (обмен байтов)

jmp call_Proc2          ; если M >= 99Fh (2463 в десятичной )-> подпрограмма 2 (R = M + 10BAh)

call_Proc1:

call Proc1              ; подпрограмма 1: обмен байтов

call CheckEven          ; проверка четности единиц в младшем байте R

jmp program_end

call_Proc2:

call Proc2              ; подпрограмма 2: R = M + 10BAh

call CheckEven          ; проверка четности единиц в младшем байте R

jmp program_end

; ПОДПРОГРАММА 1: Обмен старшего и младшего байта числа M

; Вход: M (глобальная переменная)

; Выход: R = (младший байт M) : (старший байт M)

Proc1 proc

mov ax, M

mov ah, al              ; меняем местами байты

mov al, ah              ;

; Правильный обмен байтов:

mov ax, M

rol al, 8               ; циклический сдвиг на 8 бит (меняет местами байты)

; Или так: xchg al, ah

mov R, ax

ret

Proc1 endp

; ПОДПРОГРАММА 2: R = M + 10BAh

; Вход: M (глобальная переменная)

; Выход: R = M + 10BAh

Proc2 proc

mov ax, M

add ax, 10BAh           ; прибавляем 10BAh

mov R, ax

ret

Proc2 endp

; ПОДПРОГРАММА ПРОВЕРКИ ЧЕТНОСТИ ЕДИНИЦ В МЛАДШЕМ БАЙТЕ R

; Если четное количество единиц -> R = R & F0F0h

; Если нечетное количество единиц -> R = R xor 0F0Fh

CheckEven proc

; Подсчет количества единиц в младшем байте R

mov ax, R

mov bl, al              ; BL = младший байт R

mov cx, 8               ; счетчик битов

xor bh, bh              ; BH = 0 (счетчик единиц)

count_bits:

test bl, 1              ; проверяем младший бит

jz skip_inc

inc bh                  ; увеличиваем счетчик единиц

skip_inc:

shr bl, 1               ; сдвигаем вправо

loop count_bits

; Проверяем четность (BH содержит количество единиц)

test bh, 1              ; если младший бит = 0 -> четное

jz addr1                ; четное количество -> ADDR1 (R & F0F0h)

jmp addr2               ; нечетное количество -> ADDR2 (R xor 0F0Fh)

addr1:

; R = R & F0F0h

mov ax, R

and ax, 0F0F0h

mov R, ax

ret

addr2:

; R = R xor 0F0Fh

mov ax, R

xor ax, 0F0Fh

mov R, ax

ret

CheckEven endp

program_end:

invoke ExitProcess, 0

End Start

Рисунок 2 – Контрольные значения

Рисунок 3 – Регистры

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы ознакомился с циклами и процедурами в ассемблере, а также выполнил задание, содержащее ветвление на процедуры.

Я изучил следующие операции:

Loop: цикл,

jz: переход, если больше или равно,

jge: переход, если больше или равно,

jmp: переход процедуре.